UNIVERSIDAD DE COLIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

CURSO: IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS DIGITALES

ACTIVIDAD 10: Diseño de Máquinas de Estados en VHDL

Instructor: Dr. Alberto Manuel Ochoa Brust

_______________________________________________________

Esta actividad está planeada con un enfoque de aprendizaje significativo utilizando las TICs y las herramientas mencionadas en Classroom, en la cual lo más importante es el seguir la teoría y los ejemplos con el objetivo de aprender por descubrimiento. Para ello utilizaras el ISE instalado en tu computadora para realizar los ejercicios planteados, y seguir paso a paso las instrucciones que se indican aquí. Presenta tus prácticas mediante la plataforma Classroom, sube en un solo documento (.PDF) los archivos fuente de tus programas y el reporte de la práctica, la cual se pondera según el avance logrado al final de la sesión.

_________________________________________________________________________

El objetivo de esta Actividad es diseñar máquinas de estados finitos en VHDL.

10.1 DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESTADO CON VHDL

En VHDL se pueden describir tanto máquinas de Mealy como de Moore. Existen muchas alternativas para describir el comportamiento de una máquina de estados finitos, en esta Actividad veremos la que presenta mayor simplicidad y mejor estructura. Es importante mencionar que se debe tener con anterioridad un diagrama de estados, que describa con precisión la máquina de estados que se va a diseñar.

Una máquina de estados deberá estar definida por dos PROCESS: el primero a veces llamado “del estado siguiente”, define el estado siguiente en que se encontrará la máquina en el siguiente pulso de reloj, ésta es una función análoga a la del circuito de excitación. El otro PROCESS denominado “de salida”, define los valores para las señales la salida, como lo hace un circuito de salida.

El estado siguiente se define en función de las entradas y del estado actual. La salida se calcula como una función del estado presente y las entradas, según el tipo de máquina que se esté describiendo. Las máquinas de Mealy son más generales y se caracterizan porque la salida depende del estado y la entrada. Las máquinas de Moore son un caso particular de las anteriores y se caracterizan porque la salida sólo depende del estado en que se encuentra el sistema.

La mayoría de los sintetizadores para HDL ejecutan automáticamente algoritmos para la optimización de máquinas de estados, por ejemplo la codificación de estados se hace automáticamente, cuando el programa detecta que se está describiendo una máquina de estados. Se puede tomar ventaja de esto, definiendo a los estados de máquina no como combinaciones de bits ("00", "01", "10", "11"), sino de forma más mnemónica usando palabras clave como inicio, espera, activado, final, etc. La forma de hacer esto en VHDL es usar la sentencia TYPE, la cual define un tipo de dato y los valores que pueden tener los objetos declarados como este tipo; por ejemplo está es la definición del tipo BIT y de una señal dato declarado como tipo BIT.

TYPE BIT IS ('0', '1');

SIGNAL dato : BIT;

Para el caso de una máquina de estados en VHDL, esta es la declaración del tipo ESTADO y de una señal de ese tipo inicializada con el valor inicio.

TYPE ESTADO IS (inicio, espera, activado, final);

SIGNAL estado_actual : ESTADO:= inicio;

En el PROCESS del estado siguiente, si existe alguna señal de CLEAR se verifica antes que nada, con un IF; y como se trata de máquinas de estado síncronas, inmediatamente se checa el flaco del reloj (CLK) con un ELSIF,  dentro de éste se verifican todos los posibles estados de la máquina con una estructura CASE-WHEN. Dentro de cada caso se escriben la o las sentencias lógicas que definirán el estado siguiente.

Cuando verifique que la máquina está en estado en particular, se deberán definir todas las transiciones que salgan de él, y en cada una de ellas se deberá especificar cual es el estado siguiente, asignándole a la señal que guarda el estado actual, la palabra clave del estado siguiente. Para las transiciones condicionales se recomienda usar, en la medida de lo posible, la sentencia CASE-WHEN, pero también se permiten las estructuras IF-ELSIF-ELSE. En las transiciones incondicionales sólo se especifica el estado siguiente. Si existe un autolazo (el estado siguiente es el mismo que el actual), no es necesario especifícalo.

El PROCESS de salida debe tener en su lista sensible al estado actual y a las entradas, en caso de ser una máquina de Mealy y cuando se trata de ser una máquina de Moore sólo deberá estar el estado actual en la lista sensible, esto para que se pueda sintetizar como un circuito combinacional.

Ejemplo 10.1: Descripción de una máquina de Mealy en VHDL.

En la Figura 10.1 se aprecia el diagrama de estados de una máquina de Mealy.

Figura 10.1: Maquina de estados de Mealy.

El código que describe la máquina de estado de la Figura 10.1 es como sigue:

entity MealyFSM is

Port(clk : in  STD_LOGIC;

c : in  STD_LOGIC;

clr: in STD_LOGIC;

y : out  STD_LOGIC);

end MealyFSM;

architecture Behavioral of MealyFSM is

--Definición del tipo ESTADO

type ESTADO IS (inicio,espera,fallo,fin);

signal estado_actual : ESTADO; --señal para el estado de la máquina

begin

--PROCESS del estado siguiente

process(clk, clr)

begin

if clr='1' then	--Se verifica el CLEAR

estado_actual<=inicio;

elsif rising_edge(clk) then

case estado_actual is

when inicio => 			--Si estado_inicial=inicio

estado_actual <= espera; 	--Transición incondicional al siguiente estado

when espera =>			--Si estado_inicial=espera

if c='1' then

estado_actual <= fin;	--Transición condicional al siguiente estado

else

estado_actual <= fallo;	--Transición condicional al siguiente estado

end if;

when fin =>			--Si estado_actual=fin

estado_actual <= inicio;	--Transición incondicional al siguiente estado

when fallo =>			--Si estado_actual=fallo

estado_actual <= inicio;	--Transición incondicional al siguiente estado

end case;

end if;

end process;

--PROCESS de salida

process(estado_actual, c) --La salida depende de la entrada y el estado actual

begin

if estado_actual = espera and c='1' then

y <= '1';

else

y <= '0';

end if;

end process;

end Behavioral;

Problema 10.1:

Usando la metodología de diseño descrita en esta actividad, realice una máquina de estados en VHDL como la hecha en el Problema 9.1. Al finalizar llame al instructor para registrar el avance (50 puntos).

Problema 10.2:

Diseñe una máquina de estados en VHDL, que tenga un diagrama de estados como la hecha en el Problema 9.2. Al finalizar llame al instructor para registrar el avance (50 puntos).