UNIVERSIDAD DE COLIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

CURSO: IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES

ACTIVIDAD 7: Componentes en VHDL

Instructor: Dr. Alberto Manuel Ochoa Brust

_______________________________________________________

Esta actividad está planeada con un enfoque de aprendizaje ABPy, en la cual lo más importante es resolver los problemas planteados usando los ejemplos como punto inicial para lograr el objetivo de aprender significativamente. Para ello cada persona leerá el documento y re-escribirá en su libreta los ejemplos con el fin de comprender los conceptos y en un documento word llevarán a cabo los planteados y los subiran a la plataforma de classroom.

_________________________________________________________________________

El objetivo de esta actividad es comprender la descripción estructural de circuitos lógicos en VHDL.

Una de las principales ventajas del lenguaje VHDL es la posibilidad de reutilizar diseños previamente hechos, para formar diseños más complejos de una manera estructurada. Permitiendo, por ejemplo, que varias personas trabajen en paralelo en diseñando y verificando las partes de un proyecto complejo; una vez probadas todas las partes del diseño, éstas se pueden integrar de manera simple para formar el diseño final.

DECLARACIÓN Y USO DE COMPONENTES

El modelo estructural permite tener dentro de un diseño, llamado comúnmente módulo TOP, varios módulos conectados a través de señales internas. Estos módulos o componentes deben ser definidos por medio de una entidad y una arquitectura, las cuales pueden ser declaradas en el mismo archivo de que el módulo TOP o en archivos separados, pero deben estar en el mismo proyecto de software de desarrollo.

En el módulo TOP, cada componente se declara con la palabra clave COMPONENT, usualmente en la arquitectura, antes del BEGIN. La sintaxis de la declaración de un componente es:

COMPONENT nombre_componente IS

PORT (puerto_1 : IN/OUT tipo_1;

puerto_2 : IN/OUT tipo_2;

puerto_n : IN/OUT tipo_N);

END COMPONENT;

Después del BEGIN se agregan instancias (copias, replicas o referencias) de los componentes; se puede agregar un número ilimitado de instancias de cada componente declarado. Cada instancia debe contener la sentencia instrucción PORT MAP, en la cual se conectarán, los puertos de la entidad del componente con las señales o puertos del módulo TOP. La sintaxis para agregar una instancia de un componente es:

nombre_instancia : nombre_componente

PORT MAP (puerto_1=>dato_1,

puerto_2=>dato_2,

puerto_n=>dato_N);

Donde dato_1, dato_2, …, y dato_N pueden ser puertos o señales internas del módulo TOP. El operador “=>” funciona de manera similar al de asignación concurrente, conectando los puertos de la copia (nombre_instancia) del componente (nombre_componente) con las señales o puertos del diseño TOP.

EJEMPLO 7.1:

Suponga que existen 3 diseños en VHDL dentro en un proyecto del software ISE. Estos diseños describen el comportamiento de compuertas lógicas: una AND de dos entradas (gate_and2), una OR de dos entradas (gate_or2) y una AND de dos entradas con una entrada negada (gate_and2b1). Los códigos de los archivos de dichos diseños se presentan a continuación.

--Código del archivo gate_and2

ENTITY gate_and2 IS

PORT ( ent1 : IN  STD_LOGIC;

ent2 : IN  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END gate_and2;

ARCHITECTURE Behavioral OF gate_and2 IS

BEGIN

sal <= ent1 AND ent2;

END Behavioral;

--Código del archivo gate_or2

ENTITY gate_or2 IS

PORT ( ent1 : IN  STD_LOGIC;

ent2 : IN  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END gate_or2;

ARCHITECTURE Behavioral OF gate_or2 IS

BEGIN

sal <= ent1 OR ent2;

END Behavioral;

--Código del archivo gate_and2b1

ENTITY gate_and2b1 IS

PORT ( ent1 : IN  STD_LOGIC;

ent2 : IN  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END gate_and2b1;

ARCHITECTURE Behavioral OF gate_and2b1 IS

BEGIN

sal <= ent1 AND (NOT ent2);

END Behavioral;

Ahora se desea diseñar un multiplexor de 2 a 1 a partir de los diseños ya dados, declarándolos  como componentes en la arquitectura (antes del BEGIN) y usando copias de los mismos (después del BEGIN) para hacer la descripción del diseño TOP, cuyo código es como sigue:

ENTITY mux2a1_top IS

PORT ( A : IN  STD_LOGIC;

B : IN  STD_LOGIC;

sel : IN  STD_LOGIC;

Z : OUT  STD_LOGIC);

END mux2a1_top;

ARCHITECTURE Behavioral OF mux2a1_top IS

COMPONENT gate_and2 is

PORT ( ent1 : in  STD_LOGIC;

ent2 : in  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT gate_and2b1 IS

PORT ( ent1 : IN  STD_LOGIC;

ent2 : IN  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT gate_or2 IS

PORT ( ent1 : IN  STD_LOGIC;

ent2 : IN  STD_LOGIC;

sal : OUT  STD_LOGIC);

END COMPONENT;

SIGNAL x,y: STD_LOGIC;

BEGIN

inst1: gate_and2b1 PORT MAP (ent1=>A,

ent2=>sel,

sal=>x);

inst2: gate_and2 PORT MAP (ent1=>B,

ent2=>sel,

sal=>y);

inst3: gate_or2 PORT MAP (ent1=>x,

ent2=>y,

sal=>Z);

END Behavioral;

En este diseño se declaran los componentes gate_and2b1, gate_and2 y gate_or2 antes del BEGIN, y se declara una instancia, llamada inst1, del componente gate_and2b1, conectando concurrentemente: el puerto ent1 de inst1 al puerto de entrada A de este diseño TOP; el puerto ent2 del inst1 al puerto de entrada sel de mux2a1_top; el puerto sal a la señal interna x del diseño TOP.

Por su parte la instancia inst2 es una copia del componente gate_and2, ésta posee las siguientes conexiones: el puerto ent1 se conecta al puerto de entrada B de este diseño TOP; el puerto ent2 se conecta al puerto de entrada sel de mux2a1_top; el puerto sal a la señal interna y del diseño TOP.

Por último, se declara una instancia, llamada inst3, del componente gate_or2, conectando concurrentemente: el puerto ent1 de inst3 a la señal x de este diseño TOP; el puerto ent2 del inst1 a la señal y de mux2a1_top; el puerto sal al puerto de salida Z del diseño TOP.

La filosofía del diseño modular en VHDL es muy similar al diseño con esquemáticos, sólo que a nivel de programación. Las conexiones que se hacen entre los puertos de las copias de componentes y las señales y puertos del diseño TOP son análogas a las conexiones hechas con “wires” en los diagramas de esquemáticos. En la Figura 7.1 se muestra un diagrama esquemático representativo del diseño mux2a1_top hecho con código, donde cada instancia es representada con un cuadro con el nombre de la instancia y del componente, los puertos de entrada están alineados a la izquierda y los de salida a la derecha, las conexiones entre los puertos de las instancias y las señales y puertos de diseño TOP se representan con líneas (como wires).

Figura 7.1. Diagrama esquemático representativo del diseño mux2a1_top.

El diagrama esquemático de la Figura 7.1 equivale, a su vez, al circuito lógico de la Figura 7.2.

A

Z

B

SEL

Figura 7.2. Multiplexor de 2 a 1 línea con las entradas A y B y el selector SEL como puertos de entrada y Z como puerto de salida

En la Figura 7.3 se puede apreciar como se vería la ventana de fuentes de este diseño. En ella se muestra la jerarquía de este proyecto, donde el diseño TOP (mux2a1_top) contiene 3 instancias (inst1, inst2, inst3) de los 3 componentes (gate_and2b1, gate_and2, gate_or2).

Figura 7.3: Jerarquía del diseño modular de un multiplexor de 2 a 1.

Cabe mencionar que en un diseño TOP se puede declarar un número arbitrario de componentes y agregar un número indefinido de copias de cada componente. Además un diseño TOP puede ser declarado como componente en otro diseño de mayor jerarquía, tal como se hará en el siguiente problema.

PROBLEMA 7.1

Como es bien sabido un multiplexor de 4 a 1 se puede implementar a partir de 3 multiplexores de 2 a 1, como lo muestra la Figura 7.4.  Valor de la actividad 100 puntos

a) Diseñe en VHDL un multiplexor de 4 a 1 usando 3 instancias del multiplexor de 2 a 1 (mux2a1_top) del Ejemplo 7.1, de tal manera su jerarquía este dada como en la Figura 7.5 y su funcionamiento sea como el circuito lógico de la Figura 7.4. La entidad del multiplexor de 4 a 1 deberá ser la siguiente:

ENTITY mux4a1_top IS

PORT ( entrada : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

sel : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

Z : OUT  STD_LOGIC);

END mux4a1_top;

Figura 7.4: Multiplexor de 4 a 1, implementado a partir de 3 multiplexores de 2 a 1

Figura 7.5: Jerarquía del diseño modular de un multiplexor de 4 a 1 implementado con 3 de multiplexores de 2 a 1.

b) Dibuje un diagrama esquemático representativo del diseño mux4a1_top, similar al de la Figura 17.1.